DATI E TENDENZE MOBILITÀ (aggiornamento DICEMBRE 2008)

REPORT SINTETICO

Nel presente rapporto si riportano i dati aggregati (sommatoria da Gennaio a Dicembre) dei flussi di traffico rilevati con strumenti di misura fissa (spire posizionate in prossimità dei semafori).

Le spire sono poste in corrispondenza di alcune arterie stradali più rappresentative di accesso/uscita alla città (cordone esterno ai viali di circonvallazione, vedi fig. 1 in allegato). In aggiunta, al fine di avere una visione completa dell’andamento dei dati di traffico anche nell’area a ridosso del centro storico, sono state monitorate anche delle sezioni stradali presenti sui viali di circonvallazione (vedi fig. 2 in allegato). I confronti sono stati effettuati mediando i vari dati del giorno feriale tipo di ogni mese senza tenere conto delle giornate di blocco del traffico. Si mette in evidenza che per i periodi monitorati dal 2006 al 2008 erano attivi i provvedimenti di limitazione alla circolazione dovuti all’Accordo di Programma Regionale sulla Qualità dell’Aria.

Si ricorda che poiché i dati di agosto 2008 non sono disponibili e al fine di poter effettuare i relativi confronti, si è proceduto utilizzando gli stessi dati del mese di agosto 2007.

Dall’analisi dei dati aggregati (sommatoria da Gennaio a Dicembre confronto anni 2004-08, vedi figure 3-4-5), si evince come negli ultimi anni vi sia stata una diminuzione pressoché costante dei dati di traffico sia in corrispondenza dei punti campione esterni ai viali di circonvallazione che in quelli sui viali stessi. In particolare vi è stata una riduzione media nel 2008 rispetto al 2004 di ca. -5,3%  per i punti monitorati sul cordone e di ca. –7,0% in corrispondenza dei viali di circonvallazione. Per le variazioni negli ultimi anni, nel 2008 rispetto al 2007 si sono avute riduzioni del –1,3% (cordone) e –4,4% (viali - massimo scarto annuale registrato dal 2004), mentre nel 2007 rispetto al 2006 si sono avute riduzioni del –1,1% (cordone) e –1,4% (viali).

Analizzando i dati mensili si mette in evidenza una consistente riduzione dei dati di traffico del 2008 rispetto al 2004 (vedi fig. 6 e, per le evoluzioni dettagliate, i dati riportati nei successivi punti 1. e 2.), sostanzialmente confermata nel confronto tra 2008 e 2007 (con l’eccezione del mese di luglio che ha visto un +2,0% al cordone).

Dall’esame dei dati relativi all’andamento orario di un giorno feriale tipo del mese di Novembre, preso come rappresentativo dell’anno, si evince come vi sia un calo consistente soprattutto nelle fasce orarie notturne e di morbida (vedi fig. 7-8). Si nota, inoltre, come non ci sono incrementi nelle ore di punta.

Per completezza si riporta anche l’evoluzione storica dei flussi veicolari motorizzati accedenti alla ZTL (ingressi totali ai varchi Sirio - vedi figura 9). Si nota come vi è stata un’ulteriore riduzione dei veicoli in ingresso nel 2008 rispetto al 2007 (-1.3% per la fascia oraria 7-20 e -2.1% per la fascia oraria 0-24). Per quanto riguarda la riduzione degli ingressi nel 2008 rispetto al 2004 (anno di attivazione di Sirio) si è avuto una riduzione del -24% per la fascia oraria 7-20 e -26.3% per la fascia oraria 0-24 (vedi fig. 10-11).

Nota:

A integrazione di quanto sopra si riportano ulteriori dati che si ritengono utili per una visione più esaustiva sulle tendenze della mobilità in città o a livello nazionale:

1) Andamento parco autovetture – Bologna (dati al 2007; fonti: Ufficio Statistica CoBo e ACI)

Tasso di motorizzazione: in costante calo; 2007: 535 auto/1.000 abitanti (erano 540 nel 2006, 568 nel 2003) in controtendenza con il dato a livello nazionale: 599 (2007), 597 (2006), 555 (1999)

Totale autovetture: in costante calo; 2007: 199.254 (-1,0% rispetto al 2006, -6,1% rispetto al 2003)

Auto a benzina: in costante calo; 2007: 134.087 (-4,2% rispetto al 2006, -19,2% rispetto al 2003)

Auto a gasolio: in costante aumento; 2007: 48.305 (+4,0% rispetto al 2006, +34,4% rispetto al 2003)

Auto a metano: in costante aumento; 2007: 7.836 (+19,7% rispetto al 2006, +73,5% rispetto al 2003)

Auto a Gpl: in costante aumento; 2007: 8.987 (+7,8% rispetto al 2006, +56,7% rispetto al 2003)

Nel complesso, nel 2007 auto metano+auto Gpl sono l'8,4% del parco autovetture (erano il 7,4% nel 2006, il 4,8% nel 2003)

2) Aumento passeggeri paganti ATC – Bologna (fonte: ufficio Statistica del Comune di Bologna; dati fino ad agosto 2008)

Conferma aumento passeggeri paganti ATC urbano già registrata nei mesi precedenti.

2007: 95.157.405 viaggiatori paganti (+2.377.992, +2,6% rispetto al 2006)

2008 (primi 8 mesi_gennaio-agosto): sostanziale conferma dei dati 2007, quindi in forte aumento rispetto al 2006

3) Indagine SRM sulla mobilità nella Provincia di Bologna – 2008 (estratto delle tabelle significative)

Indagine telefonica a risposta multipla, 2.000 intervistati nella Provincia (783 in Bologna)

N.B.: come indicato,  nella tabella non c’è corrispondenza tra origine e destinazione nel solo Comune di Bologna. Non si tratta di soli spostamenti interni!

Mezzo utilizzato nel giorno feriale per recarsi al luogo di lavoro/studio (risposta multipla)

N.B.: la rilevazione si riferisce all’intera popolazione della Provincia, e dunque i risultati non sono riferibili ai soli spostamenti interni al Comune di Bologna, ma tengono conto anche di quelli di scambio con altri Comuni. Non si ritiene appropriato quindi un confronto diretto con i dati contenuti nel PGTU riferiti ai soli spostamenti interni.

E’ tuttavia ragionevole ipotizzare che le modalità “Bus urbano Bologna”, “Bicicletta” e “Piedi” riguardino in massima parte spostamenti effettivamente interni al Comune di Bologna. Per tali modalità si ritiene dunque utile fare valutazioni sulla evoluzione nel corso degli anni indicati in tabella:

- “Bus urbano Bologna”: trend sostanzialmente costante intorno ad un valore medio, in aumento nel 2008 rispetto al 2007;

- “Bicicletta”: trend in netto aumento nel 2008 dopo aver subito un deciso calo nel 2006;

- “Piedi”: trend sostanzialmente costante intorno ad un valore medio, in calo nel 2008 rispetto al 2007.

4) Andamento consumi carburanti per autotrazione – dato nazionale (fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/)

- Benzina: confermata la riduzione dei consumi, sebbene con tendenza meno pronunciata rispetto alle rilevazioni precedenti (probabilmente anche per la recente riduzione dei prezzi alla pompa...).

Confronto singolo mese dicembre 08/07: -1,1% (era –4,8% per ottobre e –9,1% per maggio)

Confronto mesi gennaio-dicembre 08/07: -7,2% (era –7,3% a ottobre e –7,4% a maggio)

- Gasolio: consumi stabili (con andamento molto variabile per i singoli mesi…)

Confronto singolo mese dicembre 08/07: +2,8% (era –1,7% per ottobre e –3,5% per maggio)

Confronto mesi gennaio-dicembre 08/07: -0,2% (era +0,3% a ottobre e +1,8% a maggio)

- GPL: consumi in continua consistente crescita

Confronto singolo mese dicembre 08/07: +11,4% (era +4,9% per ottobre e +1,2% per maggio)

Confronto mesi gennaio-dicembre 08/07: +5,6% (era +5,2% a ottobre e +3,1% a maggio)

- Metano (dati fino a 2007): consumi in continua consistente crescita

Assunti i 441 Mln di m3 del 2004 pari a 100, si ha:

2004 = 100

2005 = 105 (+5,4% rispetto al 2004)

2006 = 121 (+14,4% rispetto al 2005)

2007 = 134 (+11,1% rispetto al 2006)

5) Andamento mercato autoveicoli GPL/metano – dato nazionale (dato stimato fino a sett. 2008; fonti: Consorzio Ecogas, Federmetano, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dei Trasporti)

Trasformazioni + nuove immatricolazioni: continua consistente crescita

- Auto GPL:

2006: +19,6% rispetto al 2005

2007: +20,3% rispetto al 2006

- Auto Metano:

2006: +31,7% rispetto al 2005

2007: +30,7% rispetto al 2006

- Veicoli collaudati GPL e Metano:

Confronto mesi gennaio-settembre 08/07: +35%

ALLEGATI

Figura 3: tabelle dati aggregati (gen.-dic. 2004-08), valori assoluti e variazioni percentuali

Figura 4: grafico dati aggregati (gen.-dic. 2004-08), valori assoluti

Figura 5: grafico dati aggregati (gen.-dic. 2004-08), variazioni percentuali

Figura 6: confronti mensili (gen.-dic. 2004-08), valori assoluti e variazioni percentuali

Figura 7: Evoluzione oraria del giorno feriale tipo (mese novembre) per i viali

Figura 8: Evoluzione oraria del giorno feriale tipo (mese novembre) per il cordone esterno ai viali

- Punti campione esterni ai viali di circonvallazione (figura 1)

N.B.: Agosto 2008 dati non disponibili

Grafico dell’evoluzione mensile del giorno feriale tipo per il cordone esterno ai viali

- Punti campione in corrispondenza dei viali di circonvallazione (figura 2)

### N.B: Agosto 2008 dati non disponibili

Grafico dell’evoluzione mensile del giorno feriale tipo per i viali

Valutazioni sui flussi veicolari motorizzati accedenti alla ZTL

(Zona a Traffico Limitata) del Comune di Bologna

Si riporta di seguito la rappresentazione grafica dei punti  di monitoraggio ai varchi Sirio. Si ricorda che il 28 febbraio 2005 sono stati attivati in via sperimentale i primi tre varchi prescelti (Santo Stefano, San Vitale e Alessandrini, evidenziati in rosso nella tabella sottostante); al termine della sperimentazione, conclusasi positivamente, il 18 aprile è iniziata l'attività sanzionatoria automatica delle apparecchiature. Per i restanti varchi, attivati in via sperimentale il 18 luglio 2005,  l’attività sanzionatoria automatica è partita dal giorno 19 settembre 2005.

Da sabato 12 novembre 2005 e di norma per tutti i sabati a seguire l’attività sanzionatoria è sospesa.

Figura 10: N.B. Il numero rappresenta il totale veicoli motorizzati ad esclusione dei mezzi a due ruote

Figura 11: grafico evoluzione annua ingressi ai varchi Sirio